net scan

IoT Network Scanner  —  Level 5

IoTS25  ·  Jensen Yrkeshögskola  ·  2026

| Kurs | Embedded Linux / IoT Architecture & Data Communication |
| --- | --- |
| Uppgift | Bygg ett CLI-verktyg som scannar ett subnät, hämtar MAC-adresser och avgör om enheten är en Raspberry Pi |
| Verktyg | Python · uv · typer · arp · macvendors API |
| Platform | Debian (Docker container / Raspberry Pi) |

1. Vad är uppgiften?

Uppgiften är att bygga ett CLI-verktyg som tar ett subnät (t.ex. 192.168.1.0/27) som argument, pingar alla IP-adresser i subnätet, hämtar MAC-adressen för varje svarande IP via ARP, slår upp tillverkaren via ett publikt API och avgör om enheten är en Raspberry Pi.

Förväntat output:

No, b0:39:56:57:46:88 192.168.1.1 is not a known Raspberry Pi address.

No, 68:a4:0e:03:f1:5a 192.168.1.2 is not a known Raspberry Pi address.

Yes, 88:a2:9e:3f:71:d2 192.168.1.17 is a Raspberry Pi address.

Yes, 2c:cf:67:d1:a5:18 192.168.1.20 is a Raspberry Pi address.

| TIP | I verkligheten körs detta på ett nätverk med riktiga Pi:ar. I Docker-miljön finns bara din container och gateway — det är normalt. |
| --- | --- |

2. Förutsättningar

2.1  Windows — Docker Desktop

Docker Desktop måste vara installerat och igång på din Windows-dator.

2.2  Starta IoT-nätverket och containern

Kör dessa kommandon i PowerShell från projektmappen:

cd C:\Users\<ditt-namn>\ws\Level-5\edu-embedded-linux

bash start-iotnet.sh # Skapar Docker-natverket iotnet

docker compose down

docker compose up -d --build # Bygger och startar containern

docker compose ps # Verifiera att rpi-dev kors

| OBS | start-iotnet.sh MASTE koras INNAN docker compose up — annars saknas nätverket och containern startar inte. |
| --- | --- |

2.3  SSH in i containern

ssh -p 2225 dev@localhost

# Losenord: dev

Du är nu inne i en Debian Linux-container som simulerar en Raspberry Pi.

3. Installera beroenden i containern

Kör dessa kommandon en gång efter att du SSH:at in:

# PATH-installation

echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc

echo 'export PATH="$PATH:/usr/sbin"' >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

# Systemverktyg

sudo apt update

sudo apt install -y curl iputils-ping net-tools

# uv (Python package manager)

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh ¦ sh

source ~/.bashrc

# Verifiera

uv --version

which arp # Ska visa: /usr/sbin/arp

which ping # Ska visa sokväg till ping

| TIP | Om uv inte hittas: kör 'source ~/.bashrc' igen. uv installeras till ~/.local/bin/ som måste vara i PATH. |
| --- | --- |

4. Hitta rätt IP-adress att scanna

Kör detta inne i containern:

hostname -I

# Output: 192.168.2.10

Om din IP är 192.168.2.10 scannar du 192.168.2.0/27 — inte 192.168.1.0/27. Matcha alltid subnätet mot din faktiska IP.

| OBS | Vanligt misstag: README visar 192.168.1.0/27 men ditt Docker-nätverk använder 192.168.2.0/24. Kolla alltid med 'hostname -I'. |
| --- | --- |

5. Koden — main.py

Fil: ~/ws/iot/src/net/main.py  —  ersätt hela innehållet med koden nedan.

Komplett main.py:

import typer

import subprocess

import ipaddress

import urllib.request

import time

app = typer.Typer(no_args_is_help=True)

def _get_mac(ip: str):

result = subprocess.run(

["arp", "-n", ip],

capture_output=True, text=True, timeout=5

)

for line in result.stdout.splitlines():

parts = line.split()

if len(parts) >= 3 and parts[0] == ip:

return parts[2]

return None

def _get_vendor(mac_addr: str):

url = f"https://api.macvendors.com/{mac_addr}"

try:

req = urllib.request.Request(

url, headers={"User-Agent": "Mozilla/5.0"})

with urllib.request.urlopen(req) as response:

return response.read().decode("utf-8")

except urllib.error.HTTPError as e:

if e.code == 404: return None

elif e.code == 429: raise Exception("Too many requests.")

else: raise Exception(f"HTTP {e.code} {e.reason}")

except Exception as e:

raise Exception(f"{e}")

def _is_raspberry_pi(vendor: str) -> bool:

if vendor is None: return False

return "raspberry" in vendor.lower()

@app.command()

def scan(netmask: str = typer.Argument(

..., help="Netmask to scan (e.g., 192.168.1.0/27)")):

"""Scan network, find MACs, detect Raspberry Pis."""

print(f"Scanning network: {netmask}...")

try:

network = ipaddress.ip_network(netmask, strict=False)

except ValueError as e:

print(f"Error: {e}"); raise typer.Exit(code=1)

try:

for ip in network:

ip_str = str(ip)

try:

result = subprocess.run(

["ping", "-n", "-c", "1", "-W", "1", ip_str],

capture_output=True, text=True, timeout=3)

if result.returncode != 0: continue

mac = _get_mac(ip_str)

if mac is None: continue

try:

vendor = _get_vendor(mac)

time.sleep(1)

except Exception as e:

typer.secho(f"Vendor lookup failed: {e}",

fg=typer.colors.YELLOW, err=True)

vendor = None

if _is_raspberry_pi(vendor):

print(f"Yes, {mac} {ip_str} is a Raspberry Pi address.")

else:

print(f"No, {mac} {ip_str} is not a known Raspberry Pi address.")

except subprocess.TimeoutExpired: continue

except KeyboardInterrupt: raise

except KeyboardInterrupt:

print("\nScan interrupted."); raise typer.Exit(code=0)

@app.command()

def other():

"""Dummy command to avoid command name being collapsed."""

pass

if __name__ == "__main__":

app()

6. Kodförklaring — block för block

Imports

typer — CLI-ramverk som hanterar argument och kommandon automatiskt.

subprocess — kör externa program (ping, arp) inifrån Python.

ipaddress — parsear och itererar subnät som 192.168.2.0/27.

urllib.request — gör HTTP-anrop till macvendors API.

time — sleep(1) för att respektera API:ets rate limit (max 1 req/sek).

app = typer.Typer(...) Skapar CLI-appen

no_args_is_help=True visar hjälptext om du kör 'net' utan argument.

Varje funktion med @app.command() blir ett subkommando.

Kommandona 'net scan' och 'net other' skapas automatiskt.

_get_mac(ip) Hämtar MAC via ARP

Kör 'arp -n <ip>' — output: '192.168.2.1 ether 42:87:d8:5a:9e:b6 C eth0'

Delar raden på whitespace, kontrollerar parts[0]==ip, returnerar parts[2] (MAC).

Om IP:n är din egna returnerar arp '--' -> funktionen returnerar None.

Kräver: net-tools installerat + /usr/sbin i PATH.

_get_vendor(mac) Slår upp tillverkare via API

Skickar GET till https://api.macvendors.com/<mac>

200 OK -> returnerar vendorsträngen, t.ex. 'Raspberry Pi Trading Ltd'

404 -> okänd MAC, returnerar None (inte ett fel)

429 -> rate limit nådd, kastar exception (skyddas av time.sleep(1))

User-Agent header krävs — utan den blockeras requests av API:et.

_is_raspberry_pi(vendor) Identifierar Pi:ar

Kollar om strängen 'raspberry' finns i vendor (case-insensitive).

Raspberry Pi Foundation's OUI returnerar 'Raspberry Pi Trading Ltd'.

None-check skyddar mot misslyckad vendor-lookup.

@app.command() scan() Huvudflödet

1. Parsear subnätet med ipaddress.ip_network()

2. Itererar varje IP i subnätet

3. Pingar: 'ping -n -c 1 -W 1 <ip>' (1 paket, 1 sek timeout)

4. returncode == 0 -> IP svarade, hämta MAC

5. MAC hittad -> vendor lookup + sleep(1)

6. Skriv ut Yes/No baserat på _is_raspberry_pi()

KeyboardInterrupt (Ctrl+C) hanteras elegant med exit code 0.

7. Uppdatera filen och köra

Steg 1 — Skriv ny kod till filen:

cat > ~/ws/iot/src/net/main.py << 'EOF'

<klistra in hela koden fran avsnitt 5>

EOF

| TIP | Hela heredoc (fran << 'EOF' till EOF) måste klistras in i ett svep i terminalen. |
| --- | --- |

Steg 2 — Verifiera:

head -3 ~/ws/iot/src/net/main.py

# Ska visa: import typer / import subprocess / import ipaddress

Steg 3 — Kör scanningen:

cd ~/ws/iot

uv run net scan 192.168.2.0/27 # med felmeddelanden

uv run net scan 192.168.2.0/27 2>/dev/null # utan felmeddelanden

| OBS | Kör alltid från ~/ws/iot där pyproject.toml finns. uv hittar inte projektet från src/net/. |
| --- | --- |

8. Felsökning

| Felmeddelande | Lösning |
| --- | --- |
| uv: command not found | echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc |
| arp: command not found | sudo apt install net-tools -y echo 'export PATH="$PATH:/usr/sbin"' >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc |
| curl: command not found | sudo apt install curl -y |
| Inga IP:er / tom output | Kör: hostname -I Kontrollera att du scannar rätt subnet |
| HTTP 429 (rate limit) | time.sleep(1) ska förhindra detta. Vänta 60 sekunder och försök igen. |
| -- istället för MAC | Det är din egna IP. arp returnerar alltid '--' för localhost. Normalt. |
| Neither setup.py nor pyproject | Du är i fel mapp. Kör från ~/ws/iot/ — inte ~/ws/iot/src/net/ |

9. Varför relevant för IoT?

Device discovery är ett grundläggande IoT-problem. När du deployar 20 Raspberry Pi:ar som edge-noder på en fabrik delar DHCP ut IP:er slumpmässigt. Utan ett verktyg som net scan måste du logga in på routern och leta manuellt.

Ping sweep, ARP lookup och OUI/vendor matching är exakt samma tekniker som professionella verktyg som nmap och Fing använder. Du bygger en lightweight version anpassad för ditt behov.

| Scenario | Hur net scan hjälper |
| --- | --- |
| Ny Pi Zero deployad på nätverk | Scanna -> hitta IP direkt -> SSH in |
| 10 edge-noder på fabrik | Scanna /24 -> se vilka som är Pi:ar |
| En nod offline | Scanna -> saknad IP = offline nod |
| Inventering av enheter | Scanna -> lista alla Pi:ar automatiskt |

10. Git — pusha koden till GitHub

Skapa ett tomt repository på GitHub (inga filer, ingen README). Hämta URL:en och skapa ett Personal Access Token (PAT) som lösenord.

git config --global init.defaultBranch main

git config --global user.name "Ditt Namn"

git config --global user.email "din@email.com"

cd ~/ws/net

git init

git add .

git commit -m "initial commit"

git remote add origin https://github.com/<username>/<repo>.git

git push -u origin main

# Ange PAT som losenord nar du uppmanas

| TIP | Installera sedan på vilken Pi som helst: uv tool install git+https://github.com/<username>/<repo>.git |
| --- | --- |

11. Snabbreferens — alla kommandon

| Kommando | Syfte |
| --- | --- |
| bash start-iotnet.sh | Skapa Docker-nätverket iotnet |
| docker compose up -d --build | Starta containern |
| ssh -p 2225 dev@localhost | SSH in (lösenord: dev) |
| hostname -I | Se din IP i containern |
| sudo apt install net-tools curl iputils-ping -y | Installera systemverktyg |
| curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh ¦ sh | Installera uv |
| source ~/.bashrc | Ladda om PATH |
| cd ~/ws/iot && uv run net scan 192.168.2.0/27 | Kör nätverksscan |
| uv run net scan 192.168.2.0/27 2>/dev/null | Kör utan felmeddelanden |
| ssh-keygen -R "[localhost]:2225" | Rensa SSH fingerprint |

IoTS25  ·  Jensen Yrkeshögskola  ·  Embedded Linux Level 5  ·  2026